DÀN Ý CHI TIẾT BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Robot tương tác MONE ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện cảm xúc và giao tiếp với người dùng

Tài liệu này tổng hợp bố cục chương, dàn ý chi tiết từng mục, nội dung cần viết, bảng biểu cần chuẩn bị, danh sách hình ảnh cần chèn cho Chương 4 và Chương 5, cùng checklist dữ liệu cần thu thập để hoàn thiện báo cáo ĐATN.

Ghi chú sử dụng: Các số liệu trong ngoặc vuông [....] chỉ được điền sau khi đã đo thực tế. Không nên tự điền số liệu chưa kiểm chứng để tránh sai khi bảo vệ.

# A. QUY CÁCH VÀ BỐ CỤC CHUNG

## A.1. Quy cách trình bày

Khổ giấy A4, in một mặt.

Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 cho nội dung chính.

Giãn dòng 1,5; canh lề trái 3 cm, phải 2 cm, trên 3 cm, dưới 3 cm.

Số trang phần chính đánh số Ả rập, đặt ở giữa lề trên; các phần trước Chương 1 dùng số La Mã nhỏ nếu cần.

Tên bảng đặt phía trên bảng, ví dụ: Bảng 4.1: Danh sách linh kiện sử dụng trong robot MONE.

Tên hình đặt phía dưới hình, ví dụ: Hình 5.3: Mô hình robot MONE sau khi lắp ráp.

Các hình, bảng lấy từ nguồn khác phải ghi rõ nguồn; hình tự chụp có thể ghi “Nguồn: Tác giả thực hiện”.

## A.2. Thứ tự các phần trong báo cáo

Trang bìa cứng.

Trang bìa phụ.

Phiếu đăng ký tên đề tài ĐATN.

Phiếu giao nhiệm vụ đề tài ĐATN.

Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện ĐATN.

Biên bản nhận xét, góp ý của hội đồng bảo vệ ĐATN.

Biên bản xác nhận kết quả chỉnh sửa sau hội đồng.

Lời cam đoan.

Lời cảm ơn.

Tóm tắt bằng tiếng Việt.

Abstract bằng tiếng Anh.

Mục lục.

Danh mục từ viết tắt/ký hiệu.

Danh mục bảng, hình, biểu đồ, sơ đồ.

Nội dung chính các chương.

Tài liệu tham khảo.

Phụ lục.

## A.3. Bố cục chương đã chốt cho MONE

| Chương | Tên chương | Vai trò chính | Số trang dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giới thiệu đề tài | Nêu lý do làm, tình hình nghiên cứu, mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, phạm vi và kết quả đạt được. | 7–10 |
| 2 | Tổng quan các nghiên cứu liên quan | Tổng hợp các bài báo/công trình trước, so sánh và rút ra khoảng trống nghiên cứu. | 10–15 |
| 3 | Cơ sở lý thuyết | Trình bày nguyên lý robot tương tác, AI, xử lý ảnh, âm thanh, cảm xúc đa nguồn, chatbot, Jetson, nguồn, động cơ, in 3D. | 25–35 |
| 4 | Quy trình thiết kế phần cứng và phần mềm | Thiết kế cụ thể mô hình MONE: cơ khí, điện tử, nguồn, phần mềm, lưu đồ, thuật toán. | 25–35 |
| 5 | Thi công mô hình thực nghiệm và đánh giá kết quả | Trình bày quá trình lắp ráp, triển khai Jetson, chạy thử, bảng số liệu, biểu đồ và đánh giá. | 20–30 |
| 6 | Kết luận và hướng phát triển đề tài | Tổng kết kết quả, đóng góp, tồn tại, khuyến nghị và hướng phát triển. | 4–6 |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của Chương 1 là giúp người đọc hiểu vì sao đề tài cần thực hiện, đề tài kế thừa gì từ các nghiên cứu trước, hướng tới kết quả nào, giới hạn ở phạm vi nào và báo cáo được tổ chức ra sao. Chương này không nên viết quá dài, nhưng phải đủ các mục bắt buộc theo yêu cầu của trường.

## 1.1. Tính cấp thiết của đề tài

### Nội dung cần viết

Bối cảnh phát triển của robot tương tác xã hội và trí tuệ nhân tạo.

Nhu cầu giao tiếp tự nhiên giữa con người và robot thông qua giọng nói, hình ảnh, cảm xúc và chuyển động.

Hạn chế của chatbot thuần phần mềm: không có cơ thể vật lý, không có cử chỉ, không tạo được cảm giác tương tác trực tiếp.

Hạn chế của robot điều khiển theo lệnh cứng: thiếu khả năng hiểu cảm xúc và nội dung hội thoại.

Chi phí và tính đóng của robot thương mại khiến sinh viên khó tùy chỉnh cả phần cứng lẫn phần mềm.

Lý do lựa chọn Jetson Nano, camera, micro, chatbot và cơ khí in 3D để xây dựng robot MONE.

Ý nghĩa đối với chuyên ngành Robotics và Trí tuệ nhân tạo.

### Gợi ý đoạn viết

Trong những năm gần đây, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã tạo điều kiện cho robot không chỉ thực hiện các tác vụ cơ khí mà còn có khả năng tiếp nhận, phân tích và phản hồi thông tin từ người dùng. Đối với robot tương tác xã hội, khả năng nhận biết trạng thái người dùng thông qua khuôn mặt, giọng nói và nội dung hội thoại đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra phản hồi tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, nhiều hệ thống chatbot hiện nay chỉ tồn tại ở dạng phần mềm, thiếu khả năng biểu đạt thông qua hình dáng và chuyển động. Ngược lại, một số mô hình robot có thể chuyển động nhưng chưa tích hợp đầy đủ khả năng nhận diện cảm xúc và hội thoại. Vì vậy, việc thiết kế một robot nguyên mẫu có khả năng kết hợp cơ khí, điện tử, xử lý hình ảnh, xử lý giọng nói và chatbot là cần thiết trong quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển robot tương tác.

### Hình/bảng nên có

Hình 1.1: Minh họa khái niệm robot tương tác MONE hoặc hình robot dự kiến.

Bảng 1.1: So sánh chatbot phần mềm, robot điều khiển cứng và robot tương tác MONE.

## 1.2. Tình hình nghiên cứu

Mục này hiện đã được chuyển hướng thành phần tổng quan các bài báo/công trình ở Chương 2. Trong Chương 1 chỉ nên giới thiệu ngắn rằng các nghiên cứu liên quan được trình bày chi tiết ở Chương 2, hoặc tóm tắt 1–2 đoạn nếu giảng viên yêu cầu vẫn có mục này trong Chương 1.

### Cách viết gọn trong Chương 1

Các công trình nghiên cứu liên quan đến robot tương tác, nhận diện cảm xúc, chatbot, xử lý giọng nói và triển khai AI trên thiết bị nhúng đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm. Nhìn chung, các nghiên cứu trước đã đạt được những kết quả nhất định trong từng bài toán riêng lẻ như nhận diện khuôn mặt, phân loại cảm xúc, xây dựng hội thoại và điều khiển robot. Tuy nhiên, việc tích hợp đồng thời các chức năng này vào một mô hình robot nguyên mẫu nhỏ gọn, có khả năng tùy chỉnh phần cứng và phần mềm vẫn còn nhiều thách thức. Phần tổng quan và phân tích chi tiết các công trình liên quan được trình bày trong Chương 2.

## 1.3. Mục đích nghiên cứu

### Mục đích tổng quát

Thiết kế và chế tạo mô hình robot tương tác MONE có khả năng nhận diện cảm xúc khuôn mặt, nhận diện cảm xúc giọng nói hoặc trạng thái cảm xúc đa nguồn, giao tiếp với người dùng bằng giọng nói và thực hiện một số chuyển động phản hồi phù hợp.

### Mục đích cụ thể

Xây dựng mô hình robot nguyên mẫu có hình dáng thân thiện và có khả năng lắp ráp bằng in 3D.

Tích hợp Jetson Nano làm bộ xử lý trung tâm cho các tác vụ xử lý ảnh, âm thanh và hội thoại.

Triển khai mô hình nhận diện cảm xúc từ khuôn mặt và/hoặc giọng nói.

Xây dựng chu trình hội thoại gồm wake word, Speech-to-Text, chatbot và Text-to-Speech.

Điều khiển các cơ cấu chuyển động cơ bản như cổ, tay và bánh xe.

Đánh giá khả năng hoạt động của robot thông qua các chỉ số kỹ thuật và kịch bản thử nghiệm.

## 1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Khảo sát các công trình liên quan đến robot tương tác, cảm xúc đa nguồn, chatbot và AI nhúng.

Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của robot MONE.

Đề xuất kiến trúc hệ thống tổng thể.

Thiết kế cơ khí các cụm đầu, cổ, thân, tay, balo và cơ cấu di chuyển.

Kiểm tra, sửa lỗi và chuẩn bị file STL cho in 3D.

Lựa chọn linh kiện điện tử và thiết kế sơ đồ kết nối.

Thiết kế hệ thống nguồn phù hợp cho Jetson Nano, servo, động cơ và ngoại vi.

Cài đặt môi trường triển khai trên Jetson Nano và bộ nhớ ngoài.

Tích hợp các mô hình nhận diện cảm xúc và file nhãn.

Xây dựng các module wake word, STT, chatbot, TTS và điều khiển.

Tích hợp phần mềm với phần cứng điều khiển.

Thi công mô hình thực nghiệm, chạy thử và thu thập số liệu.

Đánh giá kết quả, xác định hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

## 1.5. Phương pháp nghiên cứu

### 1.5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Thu thập và phân tích bài báo, luận văn, tài liệu kỹ thuật, datasheet và tài liệu chính thức của các công nghệ sử dụng trong robot MONE. Phương pháp này dùng để xây dựng Chương 2 và Chương 3.

### 1.5.2. Phương pháp phân tích và thiết kế kỹ thuật

Phân chia hệ thống thành các khối cơ khí, phần cứng, nguồn, xử lý hình ảnh, âm thanh, chatbot và điều khiển. Từ đó xây dựng sơ đồ khối, lưu đồ thuật toán, sơ đồ kết nối và mô hình cơ khí.

### 1.5.3. Phương pháp triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo

Sử dụng mô hình học sâu đã huấn luyện hoặc mô hình được huấn luyện trong phạm vi đề tài để nhận diện cảm xúc. Quá trình triển khai gồm nạp model, tiền xử lý dữ liệu đầu vào, suy luận và ánh xạ nhãn đầu ra.

### 1.5.4. Phương pháp thực nghiệm và đánh giá

Tiến hành thử nghiệm từng module, thử nghiệm tích hợp và thử nghiệm toàn hệ thống. Các chỉ số đánh giá gồm độ chính xác, F1-score, FPS, thời gian phản hồi, sai số chuyển động, điện áp, dòng điện, nhiệt độ và thời gian chạy liên tục.

### 1.5.5. Công cụ hỗ trợ

FreeCAD/Blender/SolidWorks hoặc phần mềm CAD tương đương.

Phần mềm slicer để chuẩn bị in 3D.

Python, TensorFlow/Keras, OpenCV, SpeechRecognition hoặc thư viện tương ứng.

Arduino IDE/PlatformIO cho ESP32.

Microsoft Word, Excel và công cụ vẽ sơ đồ.

## 1.6. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trong phạm vi mô hình robot nguyên mẫu phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và trình diễn. Robot hoạt động trong môi trường trong nhà, trên bề mặt tương đối bằng phẳng, với điều kiện ánh sáng và tiếng ồn ở mức có thể kiểm soát.

### 1.6.1. Phạm vi hệ thống

Robot sử dụng Jetson Nano làm bộ xử lý trung tâm.

Cơ khí được chế tạo chủ yếu bằng in 3D.

Hệ thống chỉ hướng đến mô hình nguyên mẫu, chưa đánh giá độ bền theo tiêu chuẩn thương mại.

### 1.6.2. Phạm vi chức năng

Nhận wake word bằng tiếng Việt.

Nhận diện cảm xúc theo các nhãn có trong mô hình.

Xử lý chủ yếu một người trong vùng quan sát tại một thời điểm.

Chatbot hoạt động trong phạm vi dữ liệu và giải pháp được xây dựng.

Chuyển động chỉ giới hạn ở các chuyển động cơ bản của cổ, tay và bánh xe.

### 1.6.3. Giới hạn ngoài phạm vi

Không chẩn đoán tâm lý hoặc sức khỏe.

Không hội thoại tự nhiên không giới hạn mọi chủ đề.

Không tự lập bản đồ, tự định vị hoặc tự tìm trạm sạc trong phiên bản hiện tại.

Không hoạt động ngoài trời hoặc địa hình phức tạp.

## 1.7. Các kết quả đạt được của đề tài

Mục này tóm tắt các kết quả chính, không đưa quá nhiều số liệu chi tiết. Số liệu đầy đủ để ở Chương 5.

Hoàn thành thiết kế tổng thể robot MONE và các cụm cơ khí chính.

Chế tạo được các chi tiết bằng công nghệ in 3D và lắp ráp thành mô hình nguyên mẫu.

Xây dựng được kiến trúc phần cứng gồm Jetson Nano, camera, micro, loa, bộ điều khiển ngoại vi, servo, động cơ và nguồn.

Cấu hình được môi trường triển khai phần mềm trên Jetson Nano và bộ nhớ ngoài.

Tích hợp được mô hình nhận diện cảm xúc và file ánh xạ nhãn.

Xây dựng được chu trình wake word, STT, chatbot, TTS và điều khiển phản hồi.

Thử nghiệm bước đầu các module riêng lẻ và kịch bản tương tác toàn hệ thống.

| Chỉ số cập nhật sau khi test | Giá trị |
| --- | --- |
| Độ chính xác nhận diện cảm xúc | [....] % |
| Tỷ lệ nhận đúng wake word | [....] % |
| Tỷ lệ phản hồi chatbot phù hợp | [....] % |
| Thời gian phản hồi trung bình | [....] giây |
| Sai số góc servo | [....] độ |
| Thời gian chạy liên tục | [....] phút |

## 1.8. Kết cấu của đề tài

Báo cáo gồm sáu chương. Chương 1 giới thiệu đề tài. Chương 2 tổng quan các nghiên cứu liên quan. Chương 3 trình bày cơ sở lý thuyết. Chương 4 trình bày quy trình thiết kế phần cứng và phần mềm. Chương 5 trình bày thi công mô hình thực nghiệm và đánh giá kết quả. Chương 6 trình bày kết luận và hướng phát triển đề tài.

# CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Chương 2 dùng để trình bày các bài báo, luận văn, đồ án hoặc công trình nghiên cứu liên quan đến MONE. Khác với Chương 3, chương này trả lời câu hỏi: “Những tác giả khác đã làm gì, đạt kết quả gì, còn hạn chế gì và MONE kế thừa/cải tiến điểm nào?”.

## 2.1. Mục tiêu và phạm vi tổng quan

Xác định các hướng nghiên cứu liên quan trực tiếp đến MONE.

Tóm tắt các công nghệ, phương pháp và kết quả đã được công bố.

So sánh các công trình theo nhóm vấn đề.

Chỉ ra khoảng trống nghiên cứu để dẫn đến đề tài MONE.

## 2.2. Quy trình tìm kiếm và lựa chọn tài liệu

### Nguồn tài liệu

Google Scholar.

IEEE Xplore.

ScienceDirect/Springer nếu có quyền truy cập.

arXiv với các bài mới về AI/robot.

Luận văn, đồ án trong nước.

Tài liệu kỹ thuật chính thức của nhà sản xuất.

### Từ khóa gợi ý

| Nhóm | Từ khóa tiếng Anh | Từ khóa tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| Robot tương tác | social robot, companion robot, human robot interaction | robot tương tác, robot xã hội, tương tác người robot |
| Cảm xúc khuôn mặt | facial emotion recognition, facial expression recognition, CNN emotion | nhận diện cảm xúc khuôn mặt, nhận diện biểu cảm |
| Cảm xúc giọng nói | speech emotion recognition, audio emotion CNN, MFCC emotion | nhận diện cảm xúc giọng nói |
| Chatbot robot | robot chatbot, conversational robot, speech interaction robot | robot giao tiếp, chatbot tiếng Việt |
| AI nhúng | Jetson Nano robot, edge AI robot, embedded deep learning | Jetson Nano, AI nhúng, xử lý biên |
| In 3D robot | 3D printed robot, FDM robot prototype | robot in 3D, chế tạo robot bằng in 3D |

## 2.3. Nhóm nghiên cứu về robot tương tác xã hội

### Nội dung cần phân tích

Mục tiêu của robot: giáo dục, lễ tân, hỗ trợ người cao tuổi, đồng hành hoặc nghiên cứu HRI.

Hình thức tương tác: giọng nói, màn hình, cử chỉ, chuyển động, biểu cảm.

Phần cứng robot sử dụng: robot thương mại, robot tự chế, máy tính nhúng hay PC.

Mức độ tự động: robot tự xử lý hay có người điều khiển hỗ trợ.

Kết quả: khả năng tương tác, mức độ chấp nhận của người dùng, thời gian phản hồi.

Hạn chế: chi phí, phụ thuộc nền tảng thương mại, chưa nhận diện cảm xúc, chưa tùy chỉnh phần cứng.

### Mẫu đoạn viết cho một công trình

Tác giả [Tên tác giả] và cộng sự [năm] đã đề xuất một hệ thống robot tương tác nhằm [mục tiêu]. Hệ thống sử dụng [phần cứng/cảm biến] để [chức năng]. Kết quả thử nghiệm cho thấy robot có khả năng [kết quả chính]. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn hạn chế ở [hạn chế]. Công trình này là cơ sở tham khảo cho đề tài MONE trong việc [nội dung kế thừa].

## 2.4. Nhóm nghiên cứu về nhận diện cảm xúc khuôn mặt

### Nội dung cần phân tích

Dataset sử dụng.

Số lớp cảm xúc.

Thuật toán: CNN, VGG, ResNet, MobileNet, EfficientNet hoặc mô hình tự xây dựng.

Kích thước ảnh đầu vào.

Cách tiền xử lý khuôn mặt.

Accuracy, Precision, Recall, F1-score.

Hạn chế do ánh sáng, góc mặt, che khuất, dữ liệu không cân bằng.

### Bảng tổng hợp cần có

| Tác giả, năm | Dataset | Mô hình | Số lớp | Kết quả | Hạn chế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [....] | [FER2013/CK+/RAF-DB/....] | [CNN/ResNet/....] | [....] | [Accuracy ....%] | [....] |
| [....] | [....] | [....] | [....] | [....] | [....] |

## 2.5. Nhóm nghiên cứu về nhận diện cảm xúc từ giọng nói

Phương pháp trích xuất đặc trưng: MFCC, Mel-spectrogram, pitch, energy.

Mô hình: SVM, CNN, LSTM, CNN-LSTM, Transformer.

Dataset: RAVDESS, SAVEE, TESS, CREMA-D hoặc dữ liệu tự thu.

Vấn đề tiếng Việt và giọng vùng miền.

Hạn chế do nhiễu môi trường, độ dài câu và chất lượng micro.

## 2.6. Nhóm nghiên cứu về chatbot và robot hội thoại

Chatbot rule-based, intent-based hoặc generative.

Speech-to-Text và Text-to-Speech.

Khả năng hỗ trợ tiếng Việt.

Khả năng quản lý ngữ cảnh và lịch sử hội thoại.

Giới hạn về độ chính xác, độ trễ và nội dung phản hồi.

## 2.7. Nhóm nghiên cứu về kết hợp cảm xúc đa nguồn

Kết hợp khuôn mặt, giọng nói và văn bản.

Early fusion, late fusion và hybrid fusion.

Cách xử lý khi các nguồn mâu thuẫn.

Ưu điểm của đa nguồn so với đơn nguồn.

Hạn chế về đồng bộ dữ liệu và tài nguyên tính toán.

## 2.8. Nhóm nghiên cứu về AI trên thiết bị nhúng

Triển khai model trên Raspberry Pi, Jetson Nano hoặc thiết bị Edge AI.

Tốc độ suy luận và FPS.

RAM, nhiệt độ và công suất tiêu thụ.

Tối ưu model bằng TensorRT hoặc model nhẹ.

Hạn chế khi dùng JetPack/Python phiên bản cũ.

## 2.9. Nhóm nghiên cứu về chế tạo robot bằng in 3D

Cấu trúc robot chế tạo bằng FDM.

Ưu điểm: chi phí thấp, sửa nhanh, dễ cá nhân hóa hình dáng.

Hạn chế: sai số, độ bền lớp in, support, độ chịu nhiệt.

Kinh nghiệm thiết kế khớp, lỗ bắt vít, dung sai và hướng in.

## 2.10. Bảng tổng hợp nghiên cứu liên quan

| STT | Tác giả, năm | Hướng nghiên cứu | Công nghệ | Kết quả chính | Hạn chế | Liên hệ với MONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [....] | Robot tương tác | [Camera, STT, TTS] | [....] | [....] | Tham khảo kiến trúc tương tác |
| 2 | [....] | Cảm xúc khuôn mặt | [CNN/ResNet] | [....] | [....] | Tham khảo model cảm xúc |
| 3 | [....] | Cảm xúc giọng nói | [MFCC, CNN/LSTM] | [....] | [....] | Tham khảo xử lý âm thanh |
| 4 | [....] | Chatbot robot | [NLP, TTS] | [....] | [....] | Tham khảo luồng hội thoại |
| 5 | [....] | AI nhúng | [Jetson Nano] | [....] | [....] | Tham khảo triển khai Edge AI |

## 2.11. Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu

Qua tổng quan, có thể nhận thấy các nghiên cứu trước đã đạt nhiều kết quả trong từng bài toán riêng lẻ như nhận diện cảm xúc khuôn mặt, nhận diện cảm xúc giọng nói, chatbot và điều khiển robot. Tuy nhiên, việc tích hợp đồng thời các khả năng này trong một robot nguyên mẫu nhỏ gọn, có cơ khí tự thiết kế, có khả năng chạy trên Jetson Nano và có thể cá nhân hóa phản hồi vẫn là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Đề tài MONE kế thừa các hướng tiếp cận về robot tương tác, nhận diện cảm xúc đa nguồn, chatbot và xử lý AI tại biên, đồng thời tập trung vào việc tích hợp thành một mô hình robot vật lý có thể vận hành, thử nghiệm và mở rộng trong tương lai.

# CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 3 là chương thuần túy cơ sở lý thuyết. Không đưa sơ đồ nối dây thực tế, kích thước robot, tên file STL, cấu trúc thư mục, ảnh lắp ráp hoặc số liệu test vào chương này. Những phần đó thuộc Chương 4 và Chương 5.

## 3.1. Robot và robot tương tác xã hội

Khái niệm robot: cảm biến, bộ xử lý, cơ cấu chấp hành, nguồn và hệ điều khiển.

Phân loại robot: robot công nghiệp, robot dịch vụ, robot di động, robot hình người, robot tương tác xã hội.

Đặc điểm robot tương tác xã hội: giao tiếp với con người, phản hồi theo ngữ cảnh, an toàn và thân thiện.

Chu trình nhận biết – xử lý – phản hồi trong robot tương tác.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.2. Tương tác người – robot

Khái niệm Human–Robot Interaction.

Tương tác bằng hình ảnh: khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ.

Tương tác bằng âm thanh: giọng nói, cao độ, âm lượng, nhịp điệu.

Tương tác bằng văn bản: văn bản sau STT, chatbot, phản hồi.

Tương tác bằng chuyển động: quay đầu, gật đầu, vẫy tay, di chuyển.

Tương tác đa phương thức và ưu điểm so với đơn phương thức.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.3. Trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu

AI là gì và vai trò của AI trong robot.

Học máy: dữ liệu, nhãn, đặc trưng, huấn luyện và dự đoán.

Học sâu: mạng nơ-ron nhiều lớp, tự học đặc trưng, yêu cầu tài nguyên.

Phân biệt huấn luyện, xác thực, kiểm tra và suy luận.

Overfitting, underfitting và các biện pháp giảm overfitting.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.4. Xử lý hình ảnh

Ảnh số và điểm ảnh.

Ảnh RGB và ảnh mức xám.

Độ phân giải và FPS.

Tiền xử lý ảnh: chuyển màu, cắt vùng quan tâm, resize, chuẩn hóa.

Thư viện OpenCV và vai trò trong đọc camera/xử lý video.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.5. Phát hiện và nhận diện khuôn mặt

Phân biệt phát hiện khuôn mặt, nhận diện danh tính và nhận diện cảm xúc.

Haar Cascade: nguyên lý, ưu điểm, hạn chế.

HOG và phương pháp gradient.

Phát hiện bằng mạng học sâu.

Các yếu tố ảnh hưởng: ánh sáng, góc mặt, kính, khẩu trang, chất lượng camera.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.6. Nhận diện cảm xúc khuôn mặt

Biểu cảm khuôn mặt là tín hiệu phi ngôn ngữ, không đồng nghĩa hoàn toàn với trạng thái tâm lý.

Các lớp cảm xúc phổ biến: vui, buồn, tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên, ghê tởm, trung tính.

Bài toán phân loại cảm xúc: ảnh khuôn mặt đầu vào, vector xác suất đầu ra.

Phương pháp truyền thống: LBP, HOG, SIFT, SVM, KNN.

CNN và các thành phần: Convolution, ReLU, Pooling, Batch Normalization, Dropout, Fully Connected, Softmax.

Transfer Learning và định dạng model H5.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.7. Xử lý âm thanh

Tín hiệu âm thanh theo thời gian: biên độ, tần số, pha, thời lượng.

Số hóa âm thanh: tần số lấy mẫu, độ sâu bit, mono/stereo.

Waveform, Fourier Transform, spectrogram.

Mel-spectrogram và MFCC.

Nhiễu âm thanh trong robot: quạt, servo, động cơ, tiếng vọng, tiếng người xung quanh.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.8. Nhận diện cảm xúc từ giọng nói

Cảm xúc thể hiện qua cao độ, cường độ, tốc độ nói, nhịp điệu và khoảng nghỉ.

Quy trình: thu âm, cắt khoảng im lặng, chuẩn hóa, trích xuất đặc trưng, suy luận, ánh xạ nhãn.

Mô hình CNN với Mel-spectrogram.

Mô hình LSTM/GRU với chuỗi đặc trưng.

Mô hình CNN–LSTM.

Các yếu tố ảnh hưởng: tiếng ồn, chất lượng micro, giọng vùng miền, độ dài câu.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.9. Kết hợp cảm xúc đa nguồn

Khái niệm nhận diện cảm xúc đa nguồn.

Early fusion: ghép đặc trưng trước khi phân loại.

Late fusion: mỗi nguồn có model riêng, kết hợp kết quả ở cuối.

Hybrid fusion: kết hợp đặc trưng và quyết định.

Kết hợp theo trung bình xác suất, trọng số hoặc confidence.

Xử lý khi hai nguồn mâu thuẫn hoặc một nguồn bị thiếu.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.10. Chỉ số đánh giá mô hình phân loại

Ma trận nhầm lẫn.

True Positive, False Positive, False Negative.

Accuracy, Precision, Recall, F1-score.

Macro average, weighted average.

Confidence score.

Thời gian suy luận và FPS.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.11. Nhận dạng giọng nói và wake word

Speech-to-Text: chuyển giọng nói thành văn bản.

Nhận dạng trực tuyến và ngoại tuyến.

Wake word: vai trò, cách phát hiện bằng STT hoặc model âm thanh.

Kích hoạt nhầm và bỏ sót.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.12. Chatbot và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Khái niệm chatbot.

Chatbot dựa trên luật, intent và mô hình sinh phản hồi.

Tiền xử lý văn bản tiếng Việt.

Quản lý ngữ cảnh hội thoại.

Chatbot nhận biết cảm xúc và giới hạn an toàn.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.13. Tổng hợp giọng nói

Text-to-Speech là gì.

Quy trình chuẩn hóa văn bản, xử lý ngữ âm, tạo âm thanh và phát qua loa.

TTS trực tuyến và ngoại tuyến.

Yêu cầu đối với giọng robot: rõ, tự nhiên, độ trễ thấp, không phát chồng.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.14. Cá nhân hóa người dùng

Khái niệm cá nhân hóa.

Hồ sơ người dùng: tên, dữ liệu khuôn mặt, lịch sử tương tác, cách xưng hô.

Lịch sử hội thoại và tóm tắt hồ sơ.

Nhận diện lại người dùng.

Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.15. Máy tính nhúng và điện toán biên

Máy tính nhúng là gì.

Điện toán biên: xử lý dữ liệu trực tiếp trên robot.

CPU và GPU.

Jetson Nano: CPU ARM, GPU NVIDIA, RAM, USB, CSI, GPIO, Linux.

CUDA, cuDNN, TensorRT.

Giới hạn tài nguyên: RAM, nhiệt, nguồn, phiên bản thư viện.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.16. Vi điều khiển và điều khiển ngoại vi

Khái niệm vi điều khiển.

ESP32: GPIO, PWM, UART, I2C, Wi-Fi, Bluetooth.

Vai trò ESP32 trong robot.

Lý do tách xử lý AI trên Jetson và điều khiển cơ cấu trên ESP32.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.17. Servo, PCA9685, động cơ DC và driver

Cấu tạo servo và điều khiển bằng PWM.

Mô-men xoắn và chọn servo có hệ số dự phòng.

PCA9685: PWM 16 kênh, I2C, nguồn logic và nguồn servo.

Động cơ DC có hộp số.

Driver động cơ và cầu H.

Điều khiển tốc độ bằng PWM và truyền động vi sai.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.18. Chuẩn giao tiếp trong robot

USB: camera, micro, bộ nhớ, serial.

UART: truyền lệnh Jetson–ESP32.

I2C: ESP32–PCA9685.

GPIO và PWM.

Giao tiếp theo gói lệnh: mã lệnh, tham số, ký tự kết thúc, ACK và timeout.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.19. Hệ thống nguồn điện

Điện áp, dòng, công suất và năng lượng pin.

Pin Li-ion, LiPo và BMS.

Bộ hạ áp, bộ tăng áp, buck–boost.

Phân phối nguồn: nhánh Jetson, nhánh servo, nhánh động cơ, nhánh ngoại vi.

Sụt áp, nhiễu động cơ, tụ điện, cầu chì và công tắc.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.20. Công nghệ thiết kế và in 3D

Thiết kế CAD và file STL.

Shell, non-manifold, pháp tuyến và lỗi mesh.

Công nghệ FDM.

Vật liệu PLA+.

Layer height, wall/perimeter, infill, support, hướng in.

Dung sai lắp ghép.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.21. Cơ sở lý thuyết về đánh giá robot

Đánh giá chức năng.

Đánh giá độ chính xác.

Đánh giá thời gian đáp ứng.

Đánh giá độ ổn định.

Đánh giá tài nguyên Jetson.

Đánh giá cơ khí, nguồn và an toàn.

### Cần viết theo hướng

Giải thích khái niệm, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, hạn chế và liên hệ ngắn với robot MONE. Không đưa thông số lắp ráp hoặc kết quả thực nghiệm vào mục này.

## 3.22. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến robot tương tác MONE, bao gồm tương tác người – robot, trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh, xử lý âm thanh, nhận diện cảm xúc đa nguồn, chatbot, tổng hợp giọng nói, cá nhân hóa, máy tính nhúng, điều khiển chuyển động, nguồn điện và in 3D. Các nội dung này là nền tảng để xây dựng thiết kế chi tiết phần cứng và phần mềm trong Chương 4.

# CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

Chương 4 trình bày thiết kế cụ thể của robot MONE. Nếu Chương 3 nói “CNN là gì” thì Chương 4 phải nói “MONE dùng model nào, input/output ra sao, luồng xử lý như thế nào”. Nếu Chương 3 nói “PWM là gì” thì Chương 4 phải nói “ESP32/PCA9685 điều khiển servo MONE như thế nào”.

## 4.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống

### Yêu cầu chức năng

Robot khởi động và kiểm tra thiết bị.

Chờ từ khóa đánh thức.

Thu nhận hình ảnh và phát hiện khuôn mặt.

Nhận diện cảm xúc khuôn mặt/giọng nói.

Thu âm, STT, chatbot và TTS.

Điều khiển cổ, tay và bánh xe.

Ghi log và xử lý lỗi.

### Yêu cầu phi chức năng

Phản hồi đủ nhanh.

Nguồn ổn định, không sụt áp Jetson.

Dễ tháo lắp và bảo trì.

An toàn khi hoạt động gần người.

Có khả năng mở rộng thêm module.

## 4.2. Kiến trúc tổng thể robot MONE

Sơ đồ khối tổng thể.

Luồng hình ảnh.

Luồng âm thanh.

Luồng hội thoại.

Luồng điều khiển.

Luồng nguồn.

| Hình cần chèn | Nội dung hình | Gợi ý chú thích |
| --- | --- | --- |
| Hình 4.1 | Sơ đồ khối tổng thể robot MONE | Nguồn: Tác giả thực hiện |
| Hình 4.2 | Sơ đồ nguyên lý hoạt động | Chu trình wake word – cảm xúc – chatbot – chuyển động |
| Hình 4.3 | Sơ đồ trạng thái robot | Các trạng thái: chờ, nghe, xử lý, trả lời, lỗi |

## 4.3. Thiết kế cơ khí

### 4.3.1. Thông số tổng thể

| Thông số | Giá trị thiết kế | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao | [....] mm | Đo trên CAD hoặc robot hoàn thiện |
| Chiều rộng | [....] mm | Tính cả tay nếu cần |
| Chiều sâu | [....] mm | Tính cả balo |
| Khối lượng | [....] kg | Đo sau khi lắp |
| Đường kính bánh | [....] mm | Bánh in 3D hoặc bánh mua |

### 4.3.2. Cụm đầu

Hình dáng đầu.

Vị trí camera, màn hình, micro và loa.

Vị trí bắt vít.

Cách ghép mảnh trái/phải.

Không gian đi dây.

### 4.3.3. Cụm cổ

Số bậc tự do.

Vị trí servo.

Trục quay.

Giới hạn góc.

Tải trọng phần đầu.

Đường đi dây qua cổ.

### 4.3.4. Cụm vai và tay

Vị trí khớp vai.

Cách lắp servo.

Góc nâng/hạ.

Động tác vẫy tay.

Giới hạn tránh va chạm.

### 4.3.5. Thân, balo và đế

Thân chịu lực.

Balo chứa Jetson/USB/quạt.

Khớp nối balo với thân cong.

Đế chứa động cơ/pin/driver.

Cơ cấu bánh xe.

### 4.3.6. Kiểm tra file STL

Kiểm tra shell rời.

Kiểm tra mặt hở.

Kiểm tra non-manifold.

Kiểm tra độ dày thành.

Kiểm tra khả năng slice.

Kiểm tra support và hướng in.

| Hình cần chèn | Nội dung |
| --- | --- |
| Hình 4.4 | Mô hình 3D tổng thể robot |
| Hình 4.5 | Hình tách cụm robot |
| Hình 4.6 | Bản vẽ kích thước tổng thể |
| Hình 4.7 | Thiết kế cụm đầu |
| Hình 4.8 | Thiết kế cụm cổ |
| Hình 4.9 | Thiết kế thân và balo |
| Hình 4.10 | Thiết kế đế và bánh xe |
| Hình 4.11 | Kiểm tra/slice chi tiết in 3D |

## 4.4. Thiết kế phần cứng điện tử

### 4.4.1. Danh sách linh kiện

| STT | Linh kiện | Số lượng | Thông số chính | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jetson Nano | 1 | [JetPack/RAM/....] | Xử lý AI và chatbot |
| 2 | Camera | 1 | [USB/CSI, độ phân giải] | Thu hình ảnh |
| 3 | Micro | 1 | [USB/Jack] | Thu âm |
| 4 | Loa | 1 | [....] | Phát giọng nói |
| 5 | ESP32 | 1 | [....] | Điều khiển ngoại vi |
| 6 | PCA9685 | 1 | 16 kênh PWM | Điều khiển servo |
| 7 | Servo | [....] | [mô-men] | Cổ/tay |
| 8 | Động cơ DC | 2 | [điện áp/tỉ số truyền] | Di chuyển |
| 9 | Driver động cơ | 1 | [dòng chịu tải] | Điều khiển bánh xe |

### 4.4.2. Sơ đồ kết nối

| Kết nối | Chuẩn giao tiếp | Dữ liệu truyền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Jetson – Camera | USB/CSI | Frame ảnh | Thu hình ảnh |
| Jetson – Micro | USB/Audio | Âm thanh | STT/wake word |
| Jetson – ESP32 | USB Serial/UART | Lệnh điều khiển | Cần ACK/timeout |
| ESP32 – PCA9685 | I2C | PWM config | SDA/SCL |
| PCA9685 – Servo | PWM | Xung điều khiển | Nguồn servo riêng |
| ESP32 – Driver | GPIO/PWM | Tiến/lùi/tốc độ | Driver chịu dòng động cơ |

### 4.4.3. Hệ thống nguồn

Sơ đồ pin/BMS/công tắc/cầu chì/hạ áp.

Tách nhánh Jetson, servo, động cơ và ngoại vi.

Tính công suất và hệ số dự phòng.

Chọn tiết diện dây và đầu nối.

Bổ sung tụ lọc và chống sụt áp nếu cần.

| Thiết bị | Điện áp | Dòng trung bình | Dòng cực đại | Công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jetson Nano | 5 V | [....] A | [....] A | [....] W |
| Servo | [....] V | [....] A | [....] A | [....] W |
| Động cơ DC | [....] V | [....] A | [....] A | [....] W |
| Camera/micro/loa | 5 V | [....] A | [....] A | [....] W |

| Hình cần chèn | Nội dung |
| --- | --- |
| Hình 4.12 | Sơ đồ nguyên lý phần cứng tổng thể |
| Hình 4.13 | Sơ đồ phân phối nguồn |
| Hình 4.14 | Sơ đồ Jetson – ESP32 |
| Hình 4.15 | Sơ đồ ESP32 – PCA9685 – Servo |
| Hình 4.16 | Sơ đồ ESP32 – Driver – Động cơ |
| Hình 4.17 | Bố trí linh kiện trong thân/balo |

## 4.5. Thiết kế phần mềm

### 4.5.1. Kiến trúc module

Module cấu hình.

Module camera.

Module nhận diện khuôn mặt.

Module cảm xúc khuôn mặt.

Module cảm xúc giọng nói.

Module kết hợp đa nguồn.

Module wake word.

Module STT.

Module chatbot.

Module TTS.

Module điều khiển chuyển động.

Module profile/history.

Module log và xử lý lỗi.

### 4.5.2. Lưu đồ xử lý

Lưu đồ khởi động hệ thống.

Lưu đồ camera và cảm xúc khuôn mặt.

Lưu đồ âm thanh và cảm xúc giọng nói.

Lưu đồ fusion.

Lưu đồ wake word.

Lưu đồ chatbot.

Lưu đồ TTS.

Lưu đồ gửi lệnh sang ESP32.

Lưu đồ xử lý lỗi.

### 4.5.3. Thiết kế model AI

| Nội dung | Giá trị cần điền |
| --- | --- |
| Tên file model khuôn mặt | vision_emotion_model_tf210.h5 hoặc tên cuối |
| Tên file model âm thanh | final_production_model.h5 hoặc tên cuối |
| File nhãn | label_mapping_final.pkl |
| Input shape khuôn mặt | [....] |
| Input shape âm thanh | [....] |
| Output classes | [....] |
| Cách xử lý confidence | [....] |

### 4.5.4. Thiết kế giao tiếp lệnh

| Lệnh | Ý nghĩa | Tham số | Phản hồi |
| --- | --- | --- | --- |
| HEAD_LEFT | Quay đầu trái | Góc | ACK/ERR |
| HEAD_CENTER | Đầu về giữa | Không | ACK/ERR |
| ARM_WAVE | Vẫy tay | Số lần/tốc độ | ACK/ERR |
| MOVE_FORWARD | Đi thẳng | Tốc độ/thời gian | ACK/ERR |
| STOP | Dừng toàn bộ | Không | ACK/ERR |

| Hình cần chèn | Nội dung |
| --- | --- |
| Hình 4.18 | Kiến trúc phần mềm |
| Hình 4.19 | Cây thư mục dự án |
| Hình 4.20 | Lưu đồ nhận diện cảm xúc khuôn mặt |
| Hình 4.21 | Lưu đồ cảm xúc giọng nói |
| Hình 4.22 | Lưu đồ kết hợp cảm xúc đa nguồn |
| Hình 4.23 | Lưu đồ wake word – STT – chatbot – TTS |
| Hình 4.24 | Lưu đồ gửi lệnh Jetson sang ESP32 |

## 4.6. Kịch bản vận hành

Bật nguồn robot.

Jetson khởi động và nạp chương trình.

Robot ở trạng thái chờ.

Người dùng gọi “MONE ơi”.

Robot thu hình ảnh và âm thanh.

Hệ thống nhận diện cảm xúc.

Người dùng đặt câu hỏi.

Chatbot tạo phản hồi.

Robot phát giọng nói.

Robot thực hiện chuyển động.

Robot quay lại trạng thái chờ.

Người dùng nói “thoát” để kết thúc.

## 4.7. Kết luận chương

Chương 4 cần kết luận rằng thiết kế cơ khí, phần cứng, nguồn, phần mềm và lưu đồ xử lý đã được xây dựng đầy đủ, làm cơ sở cho quá trình thi công và thử nghiệm ở Chương 5.

# CHƯƠNG 5. THI CÔNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương 5 là chương chứng minh sản phẩm thật. Mọi nội dung ở đây phải có ảnh, bảng số liệu, biểu đồ hoặc log minh chứng. Không ghi số liệu chưa đo.

## 5.1. Quy trình thi công tổng thể

Kiểm tra file STL.

Slice và in 3D.

Xử lý support và bề mặt.

Lắp ráp cơ khí.

Gắn servo, động cơ, camera, micro, loa, Jetson và mạch điện.

Đi dây nguồn và tín hiệu.

Cài đặt phần mềm trên Jetson.

Kiểm tra từng module.

Tích hợp toàn hệ thống.

Chạy thử và đánh giá.

| Hình cần chèn | Nội dung |
| --- | --- |
| Hình 5.1 | Quy trình thi công tổng thể |
| Hình 5.2 | Các chi tiết in 3D sau khi hoàn thành |
| Hình 5.3 | Robot trong quá trình lắp ráp |

## 5.2. Thi công cơ khí

### 5.2.1. Kết quả in 3D

| Nội dung | Giá trị cần điền |
| --- | --- |
| Vật liệu | PLA+ |
| Layer height | [0,2 mm hoặc giá trị thực tế] |
| Wall/perimeter | [....] |
| Infill | [....] % |
| Tổng thời gian in | [....] giờ |
| Tổng khối lượng nhựa | [....] g |

### 5.2.2. Lỗi in và cách khắc phục

| Lỗi | Biểu hiện | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shell tách | Slicer thấy nhiều phần rời | File STL chưa liên thông | Sửa mesh/Boolean Union | Đã slice đúng |
| Lỗ chật | Vít/trục không vào | Dung sai nhỏ | Mở rộng lỗ | Lắp được |
| Cong vênh | Góc nhấc khỏi bàn | Bám bàn kém | Tăng brim/điều chỉnh nhiệt | Giảm cong |
| Chi tiết yếu | Gãy vùng bắt vít | Thành mỏng/infill thấp | Tăng wall/infill | Cứng hơn |

### 5.2.3. Lắp ráp từng cụm

Lắp cụm đầu.

Lắp cụm cổ.

Lắp vai và tay.

Lắp thân và balo.

Lắp đế, động cơ và bánh xe.

Lắp robot hoàn chỉnh.

## 5.3. Thi công phần cứng điện tử

Vị trí lắp Jetson.

Vị trí camera.

Vị trí micro/loa.

Vị trí ESP32/PCA9685.

Vị trí driver động cơ.

Vị trí pin và bộ hạ áp.

Cách đi dây nguồn.

Cách đi dây tín hiệu.

Cách cố định đầu nối.

| Hình cần chèn | Nội dung |
| --- | --- |
| Hình 5.4 | Jetson được gắn trong balo |
| Hình 5.5 | Camera/màn hình/micro/loa |
| Hình 5.6 | ESP32, PCA9685 và driver |
| Hình 5.7 | Pin, BMS, hạ áp, công tắc |
| Hình 5.8 | Đi dây trước và sau khi bó gọn |

## 5.4. Triển khai phần mềm trên Jetson

Kiểm tra phiên bản Jetson.

Mount USB và cấu trúc thư mục.

Kích hoạt môi trường Python.

Kiểm tra TensorFlow/OpenCV.

Kiểm tra camera.

Kiểm tra micro/loa.

Load model.

Chạy chương trình chính.

Ghi log lỗi và cách xử lý.

| Ảnh/log cần chèn | Nội dung |
| --- | --- |
| Ảnh terminal | Thông tin Jetson và Python |
| Ảnh terminal | USB mount và cây thư mục MONE |
| Ảnh terminal | Load model thành công |
| Ảnh terminal | Chương trình chờ wake word |
| Ảnh terminal | STT/chatbot/TTS chạy thành công |

## 5.5. Điều kiện thử nghiệm

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Địa điểm | [Phòng học/phòng lab/nhà] |
| Ánh sáng | [Tốt/yếu/đèn phòng] |
| Khoảng cách camera | [....] m |
| Mức tiếng ồn | [Yên tĩnh/trung bình] |
| Nguồn cấp | [Pin/adapter] |
| Phiên bản chương trình | [....] |
| Số người tham gia | [....] |

## 5.6. Thử nghiệm nhận diện cảm xúc

### 5.6.1. Khuôn mặt

| STT | Cảm xúc thực | Dự đoán | Confidence | Thời gian | Đúng/Sai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [....] | [....] | [....] | [....] s | [....] |
| 2 | [....] | [....] | [....] | [....] s | [....] |

### 5.6.2. Giọng nói

| STT | Câu nói/âm thanh | Cảm xúc thực | Dự đoán | Confidence | Đúng/Sai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [....] | [....] | [....] | [....] | [....] |
| 2 | [....] | [....] | [....] | [....] | [....] |

### 5.6.3. Biểu đồ cần có

Confusion matrix khuôn mặt.

Confusion matrix giọng nói.

Biểu đồ Accuracy/Precision/Recall/F1-score.

Biểu đồ thời gian suy luận.

Biểu đồ FPS hoặc thời gian xử lý frame.

Ảnh trường hợp đúng và trường hợp sai để phân tích.

## 5.7. Thử nghiệm wake word, STT, chatbot và TTS

### Wake word

| Từ khóa | Số lần thử | Nhận đúng | Kích hoạt nhầm | Tỷ lệ đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MONE | [....] | [....] | [....] | [....] % |
| MONE ơi | [....] | [....] | [....] | [....] % |
| Aura | [....] | [....] | [....] | [....] % |
| Aura ơi | [....] | [....] | [....] | [....] % |

### STT và chatbot

| STT | Câu người dùng | Văn bản nhận dạng | Câu trả lời | Phù hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [....] | [....] | [....] | [Có/Không] | [....] s |
| 2 | [....] | [....] | [....] | [Có/Không] | [....] s |

### TTS

Thời gian tạo giọng nói.

Độ rõ của âm thanh.

Âm lượng.

Có rè/ngắt quãng hay không.

Trường hợp lỗi phát âm thanh.

## 5.8. Thử nghiệm chuyển động

### Servo cổ

| Góc đặt | Góc thực tế | Sai số | Thời gian đáp ứng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | [....]° | [....]° | [....] s | [Đạt/Chưa] |
| 30° trái | [....]° | [....]° | [....] s | [Đạt/Chưa] |
| 30° phải | [....]° | [....]° | [....] s | [Đạt/Chưa] |

### Tay và bánh xe

| Bộ phận | Lệnh | Kết quả quan sát | Lỗi nếu có |
| --- | --- | --- | --- |
| Tay | Vẫy tay | [....] | [....] |
| Bánh xe | Đi thẳng | [....] | [....] |
| Bánh xe | Quay trái/phải | [....] | [....] |
| Bánh xe | Dừng | [....] | [....] |

## 5.9. Thử nghiệm nguồn và hiệu năng Jetson

| Chế độ | Điện áp | Dòng | Công suất | Nhiệt độ Jetson |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chờ | [....] V | [....] A | [....] W | [....] °C |
| Chạy camera | [....] V | [....] A | [....] W | [....] °C |
| Chạy AI | [....] V | [....] A | [....] W | [....] °C |
| Chạy servo | [....] V | [....] A | [....] W | [....] °C |
| Toàn tải | [....] V | [....] A | [....] W | [....] °C |

Biểu đồ CPU theo thời gian.

Biểu đồ RAM theo thời gian.

Biểu đồ nhiệt độ theo thời gian.

Biểu đồ điện áp/dòng theo chế độ.

Thời gian hoạt động liên tục.

## 5.10. Thử nghiệm tích hợp toàn hệ thống

| Lần | Wake word | Cảm xúc | STT | Chatbot | TTS | Chuyển động | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OK/Fail] | [OK/Fail] | [OK/Fail] | [OK/Fail] | [OK/Fail] | [OK/Fail] | [Thành công/Thất bại] |
| 2 | [....] | [....] | [....] | [....] | [....] | [....] | [....] |

### Chuỗi hình ảnh cần chụp

Robot ở trạng thái chờ.

Người dùng gọi robot.

Robot phát hiện khuôn mặt.

Robot dự đoán cảm xúc.

Robot nhận câu nói.

Chatbot trả lời.

Robot phát âm thanh.

Robot thực hiện chuyển động.

Robot trở về trạng thái chờ.

## 5.11. Tổng hợp và đánh giá kết quả

| Tiêu chí | Mục tiêu | Kết quả thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhận diện cảm xúc | ≥ [....] % | [....] % | [Đạt/Chưa] |
| Wake word | ≥ [....] % | [....] % | [Đạt/Chưa] |
| Thời gian phản hồi | ≤ [....] s | [....] s | [Đạt/Chưa] |
| Sai số servo | ≤ [....]° | [....]° | [Đạt/Chưa] |
| Chạy liên tục | ≥ [....] phút | [....] phút | [Đạt/Chưa] |
| Pipeline tổng thể | ≥ [....] % | [....] % | [Đạt/Chưa] |

## 5.12. Ưu điểm, hạn chế và kết luận chương

Ưu điểm: tích hợp đa chức năng, mô hình vật lý, có khả năng mở rộng, tự thiết kế cơ khí.

Hạn chế: tài nguyên Jetson, phụ thuộc ánh sáng/tiếng ồn, nguồn và cơ khí cần tối ưu, chatbot còn giới hạn.

Kết luận chương: nêu mức độ đáp ứng mục tiêu và các vấn đề cần cải tiến.

# CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

## 6.1. Kết luận

Tóm tắt ngắn gọn những gì đề tài đã hoàn thành: cơ khí, phần cứng, nguồn, Jetson, nhận diện cảm xúc, chatbot, giọng nói, điều khiển chuyển động và thử nghiệm. Không lặp toàn bộ số liệu của Chương 5.

## 6.2. Kết quả đạt được

| Nội dung | Kết quả | Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế cơ khí | [....] | [....] % |
| In và lắp ráp | [....] | [....] % |
| Hệ thống nguồn | [....] | [....] % |
| Nhận diện cảm xúc | [....] | [....] % |
| Chatbot và giọng nói | [....] | [....] % |
| Chuyển động | [....] | [....] % |
| Tích hợp toàn hệ thống | [....] | [....] % |

## 6.3. Đóng góp và điểm cải tiến

Tự thiết kế robot từ cơ khí đến phần mềm.

Tích hợp cảm xúc với phản hồi hội thoại và chuyển động.

Triển khai AI trên máy tính nhúng.

Tổ chức phần mềm dạng module.

Tạo nền tảng cho cá nhân hóa và phát triển “gia đình MONE”.

## 6.4. Tồn tại và khuyến nghị

Tốc độ xử lý chưa cao hoặc cần tối ưu.

Nhận diện cảm xúc phụ thuộc ánh sáng/âm thanh.

Chatbot còn giới hạn.

Cơ khí in 3D có sai số.

Nguồn cần dự phòng dòng tốt hơn.

Cần thử nghiệm với nhiều người hơn.

## 6.5. Hướng phát triển gần

Hoàn thiện cơ khí và vỏ ngoài.

Tối ưu Jetson và model.

Ổn định wake word và STT.

Hoàn thiện dây điện và nguồn pin.

Tự động chạy chương trình khi bật robot.

Chạy thử liên tục nhiều giờ.

Chuẩn bị video demo dự phòng.

## 6.6. Hướng phát triển dài hạn

Nhận diện danh tính nhiều người.

Ghi nhớ lịch sử hội thoại lâu dài.

Cá nhân hóa tính cách robot.

Tự tránh vật cản.

Tự tìm trạm sạc.

Kết nối ứng dụng điện thoại.

Sử dụng mô hình ngôn ngữ mạnh hơn.

Xây dựng nhiều robot trong gia đình MONE với vai trò khác nhau.

# DANH SÁCH HÌNH ẢNH VÀ BIỂU ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ

## Hình ảnh cho Chương 4

| Nhóm | Hình cần có | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng quan | Sơ đồ khối, sơ đồ hoạt động, sơ đồ trạng thái | Vẽ lại sạch, không chụp tay |
| Cơ khí | Mô hình 3D tổng thể, hình tách cụm, bản vẽ kích thước, cụm đầu/cổ/thân/balo/đế | Ảnh từ CAD |
| In 3D | Ảnh slicer, hướng in, support, preview layer | Không đưa ảnh đang in vào Chương 4 |
| Phần cứng | Sơ đồ nguồn, sơ đồ kết nối, bảng chân, bố trí linh kiện | Vẽ sơ đồ rõ ràng |
| Phần mềm | Kiến trúc module, lưu đồ camera, lưu đồ cảm xúc, lưu đồ chatbot, lưu đồ điều khiển | Nên vẽ bằng draw.io/Visio |
| AI | Sơ đồ model hoặc bảng model.summary() | Không chụp terminal dài nếu khó đọc |

## Hình ảnh cho Chương 5

| Nhóm | Hình/biểu đồ cần có | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thi công cơ khí | Ảnh in 3D, tháo support, lắp đầu/cổ/thân/balo/bánh | Nguồn: Tác giả thực hiện |
| Lỗi và sửa lỗi | Ảnh lỗi shell, lỗ chật, cong vênh, chi tiết sửa lại | Rất tốt cho báo cáo |
| Lắp điện | Jetson, camera, ESP32, driver, nguồn, dây điện | Chụp rõ, cắt nền thừa |
| Jetson | Terminal thông tin hệ thống, mount USB, load model, chương trình chạy | Chữ đủ lớn |
| Cảm xúc | Bounding box, nhãn, confidence, confusion matrix, biểu đồ F1 | Có đúng và sai |
| Chatbot | Wake word, STT, câu trả lời, TTS, lệnh thoát | Chụp log hoặc giao diện |
| Chuyển động | Quay đầu, vẫy tay, đi thẳng/quay/dừng | Dùng chuỗi ảnh hoặc QR video |
| Nguồn/hiệu năng | Đo điện áp, dòng, nhiệt độ, CPU/RAM | Có biểu đồ theo thời gian |
| Tích hợp | Chuỗi ảnh từ gọi MONE đến robot phản hồi và chuyển động | Quan trọng nhất |

# CHECKLIST DỮ LIỆU CẦN THU THẬP

| Nhóm dữ liệu | Cần có |
| --- | --- |
| Cơ khí | Kích thước, khối lượng, file STL, ảnh CAD, thông số in, thời gian in, lỗi in |
| Điện tử | Danh sách linh kiện, model, điện áp, dòng, sơ đồ nguồn, bảng chân, ảnh đi dây |
| Phần mềm | Cấu trúc thư mục, phiên bản Python/JetPack, thư viện, log chạy, lưu đồ |
| AI | Dataset, số lớp, input/output shape, model summary, confusion matrix, Accuracy/F1/FPS |
| Hội thoại | Danh sách wake word, câu hỏi test, kết quả STT, phản hồi chatbot, thời gian phản hồi |
| Chuyển động | Góc đặt/góc đo, sai số, thời gian đáp ứng, quãng đường, lỗi rung/kẹt |
| Nguồn | Điện áp, dòng, công suất, nhiệt độ, thời gian pin, sụt áp |
| Tích hợp | Số lần chạy thành công, lỗi theo module, video demo, ảnh toàn hệ thống |

# QUY TẮC KHÔNG NHẦM GIỮA CÁC CHƯƠNG

| Chương | Được viết | Không nên viết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lý do, mục tiêu, phạm vi, phương pháp, kết quả tóm tắt | Sơ đồ dây chi tiết, số liệu test dài |
| 2 | Bài báo/công trình: ai làm gì, kết quả, hạn chế | Lý thuyết CNN dài hoặc thiết kế MONE |
| 3 | Cơ sở lý thuyết: CNN, STT, TTS, ESP32, nguồn, in 3D | Tên file cụ thể, dây nối chân nào, kết quả đo |
| 4 | Thiết kế cụ thể: sơ đồ, lưu đồ, linh kiện, model, thuật toán MONE | Ảnh đang lắp, số liệu chạy thử |
| 5 | Thi công, ảnh thật, log, test, số liệu, biểu đồ, đánh giá | Lý thuyết dài hoặc khảo sát bài báo |
| 6 | Tổng kết, đóng góp, tồn tại, hướng phát triển | Lặp lại toàn bộ Chương 5 |